BÁO CÁO TUẦN 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đồ án: Nghiên cứu và triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt trên Raspberry Pi 5 ứng dụng điều khiển thiết bị trong nhà thông minh

Thành viên thực hiện:

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | ĐIỆN THOẠI | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thanh Long | 25410088 | 0934093978 | 25410088@ms.uit.edu.vn |

- Nội dung công việc em đã làm được trong tuần

- Viết code phát hiện khuôn mặt (viết module chạy được bằng ONNX Runtime và đo hiệu năng), viết báo cáo Chương 2 với Chương 3.

- Báo cáo quá trình em thực hiện

a) Phát hiện khuôn mặt bằng ONNX

- Viết module phát hiện chạy thẳng bằng ONNX Runtime, không cần Ultralytics hay PyTorch trên máy đích.

- Viết script đo hiệu năng, quét ma trận 2 độ phân giải × 3 mức luồng, mỗi cấu hình chạy 100 khung hình.

- Kết quả đo (trên máy tính cá nhân): bản 320 đạt 15,5 đến 21,0 FPS tuỳ số luồng; bản 640 chỉ đạt 3,9 đến 5,0 FPS.

b) Tiền xử lý ảnh

- Căn chỉnh và xuất ảnh 112×112.

- Đã chạy thử trên 200 ảnh LFW, cả 200 ảnh đều đạt.

c) Nhận diện

- Viết interface chung cho nhận diện và bản cài đặt theo MobileFaceNet dạng ONNX, vectơ đặc trưng 512 chiều.

d) Báo cáo

- Viết một phần của Chương 2 và một phần của Chương 3 để kịp tiến độ đồ án.

- Dự kiến công việc tuần tiếp theo

- viết script đăng ký người dùng để sinh vectơ đặc trưng trung bình cho mỗi người.

- Cài dlib trên máy phát triển và trên container ARM64.

- Chạy tiền xử lý cho toàn bộ 9.164 ảnh LFW.

- Quét ngưỡng trên tập impostor LFW, vẽ đường ROC/DET để chốt ngưỡng theo FAR.

- Export bản NCNN cho YOLOv8n-face và ghi lại dung lượng.

- Viết tiếp báo cáo Chương 2 và Chương 3.