BÁO CÁO TUẦN 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đồ án: Nghiên cứu và triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt trên Raspberry Pi 5 ứng dụng điều khiển thiết bị trong nhà thông minh

Thành viên thực hiện:

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | ĐIỆN THOẠI | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thanh Long | 25410088 | 0934093978 | 25410088@ms.uit.edu.vn |

- Nội dung công việc trong tuần

- Nhận được Raspberry Pi 5 và webcam USB, cài đặt môi trường và chạy đo trên máy thật. Làm xong phương án nhận diện thứ hai.

- Báo cáo quá trình thực hiện

- Cài Raspberry Pi OS 64-bit, dựng môi trường Python, mở được webcam USB.

- Một số code trên máy tính chạy được trên pi. Số còn lại không được vì Pi OS dùng Python 3.11.2, em đã fix được một số code xong trong tuần.

- Chạy 12 cấu hình khác nhau, với ba lượt chạy. 8 trong 12 cấu hình vượt qua 10 FPS, cao nhất là 60,6 FPS với NCNN ở 320 px.

- NCNN nhanh hơn ONNX khoảng 2 đến 3,3 lần trên cùng cấu hình.

- Chạy liên tục 10,7 phút, nhiệt độ CPU cao nhất 65,55 °C, không bị giảm xung.

- Làm xong phương án A dùng dlib, đặt cùng giao diện với phương án B đã có để so sánh trên cùng điều kiện.

- Viết modul đăng ký người dùng và modul so sánh các cấu hình, sinh dữ liệu cho đường ROC và chỉ số FAR.

- Đã chạy thử cả hai phương án trên bộ LFW, nhưng chỉ để kiểm chương trình có chạy đúng không. Gallery thật chưa có chụp được người trong nhà.

- Viết Chương 4, viết phần môi trường thực nghiệm và phần kết quả đo trên Pi 5, kèm bảng đối chiếu 5 chỉ tiêu cam kết. Hiện 1 chỉ tiêu đã làm được, 4 chỉ tiêu còn chờ.

- Dự kiến công việc tuần tiếp theo

- Chụp ảnh khuôn mặt 2–3 người trong nhà và 5–7 người quen để có dữ liệu đo thật.

- Đo FPS từ camera trên Raspberry Pi 5.

- Mua module relay, LED và mắt phát hồng ngoại để làm phần điều khiển thiết bị.

- Chốt ngưỡng nhận diện theo FAR và lập bảng so sánh hai phương án nhận diện.

- Viết tiếp Chương 4 của báo cáo.